

Klargjøring
1. Dekk gulvet og bordet med ett eller annet.

2. Fjerne eventuelle splinter oppå brettet med barberblad og fil ned. Til slutt bryne.

3. Føle med fingrene – forsiktig – etter ujevnheter.

4. Raspe kantene med bryne.

5. Skrape av riper med metallskrape.

6. Rense med fiberpapir eller klut og baserens.

7. Løsne bindingene.



Kanter

1. Rund av endene av brettet med fil.
2. Lag en stripe på kanten med markertusj.
3. Gå over med vinkel og fil til tusjen er borte.
4. Ta halve og halve lengder av brettet av gangen.
5. Pass på at du tar både den ytre og nedre kanten. 90° i vinkelen – alltid!


Riper

1. Tenne på P-Tex-staven. La den smelte over metallskrapen. 
2. Fyll den i ripene. Smør tykt på.
3. Vent ti minutter.
4. Skrap ned med plastskrape.
5. ”Etterfyll” i eventuelle tomrom og skrap ned.
6. Blås ut flammen. Ikke pust inn røyken!


Voksing

1. Gni kald voks på brettet.
2. Varm jernet til rett temperatur.
3. Legg voksen lett på jernet og se at den smelter lett og ikke ryker.
4. La voks dryppe ned på brettet. Ett drypp per 5cm². Mer i kantområdene. Ikke mye i endene.
5. Stryk jernet over brettet. La det gli på voksen. Ikke press det ned.
6. Hold jernet i bevegelse.
7. Voksen skal bli gjennomsiktig.
8. Sjekk oversiden av brettet av og til. Det skal ikke bli for varmt.


Skraping

1. Vent gjerne over natten til du begynner.
2. Slip gjerne skrapen slik at den blir skarp igjen (hvis den ikke er det, da).
3. Nose-to-tail.
4. Skrap hardt med skrapen vendt mot retningen du skraper.
5. Skrap av i endene.
6. Skrap vertikalt under bindingene.
7. Skrap av all voks på kantene.


Børsting

1. Børst hardt over hele brettet.
2. Ta godt i på endene.
3. Nose-to-tail til slutt. Lag et fint spor.
