Innlevering 2, Daniel Eidissen

Oppgave 2.1

Beregn:

- Strømmen som spenningskilden leverer til kretsen:

150 – 90 = 60V

UR₁= 6012= 5 A

- Strømmen gjennom R₂ og R₃

UR₂=9030=3 A

R₃ = R₁ - R₂ = 5 – 3 = 2 A

- Resistansen R₃

R3= UI= 902=45 Ω

- Effekten i hver av resistansene

P¹ =  U²R₁= 60²12=300 W

P² = U²R₂= 90²30=270 W

P³ = U²R₃=90²45=180 W

Oppgave 2.2

- I₁ =UR₁- ₃= R₁+R₂* R₃ R₂ +R₃

R₁-₃ = 3,6+4*64+6

R₁-₃ = 3,6 + 2,4 = 6 Ω

I₁ = UR = 486=8 A

U₁ = I₁ * R₁ = 8 * 3,6 = 28,8 V

Up = U * U₁ = 48 – 28,8 = 19,2

I₂ = UpR₂= 19,24=4,8 A

I₃ = UpR₃ = 19,28=3,2 A

I₄  = UR4= 483=16 A

I₅ = UR₅=488=6 A

- Beregn effektutviklingen I hver av resistansene

P = R * I²

P₁ = R₁ * I²

P₁ = 3,6 * 8²

P₁ = 230,4 W

P₂ = R₂ * I²

P₂ = 4 * 4,8²

P₂ = 92,16 W

P₃ = R₃ * I²

P₃ = 6 * 3,2²

P₃ = 61,44 W

P₄ = R₄ * I²

P₄ = 3 * 16²

P₄ = 768 W

P₅ = R₅ * I²

P₅ = 8 * 6²

P₅ = 288 W

- Beregn total effekt

230,4 + 92,16 + 61,44 + 768 + 288 = 1440

Oppgave 2.3

En leder av kopper har en resistans på 40 Ω ved 20°C

Hvor stor er resistansen i lederen når temperaturen er steget til 75°C

Δt = t₂ - t₁

Δt = 75 – 20

Δt = 55 °C

R₂ = R (1 + αΔt)

R₂ = 40 (1 + 0,0039 * 55)

R₂ = 48,58 Ω

Oppgave 2.4

R₂ = R (1+αΔt)

R₂ = R * 1 + R * αΔt

R + RαΔt  = R₂

R * αΔt  = R₂ - R

R* αΔtR* α= R2-RR* α

Δt = R₂-R R* α

Δt = 9,76-88*0,0039

Δt = 56,41

Oppgave 2.5

- R₂ = R (1+αΔt)

R₂ = R * 1 + R * αΔt

R + R * αΔt = R₂

R * αΔt = R₂ - R

R* αΔtRΔt= R₂- RRΔt

α = R2-RRΔt

Δt = t₂ - t₁

Δt = 820 – 20

Δt = 800

α = R₂ - RRΔt

α =  16,768 - 1616*800

α = 0,00066

Oppgave 2.6

- 220 – 120 = 100 V

R= UI

R= 10027,5

R = 3,64 Ω

I=PU

I=3300120

I = 27,5 A

- P= U2R

P= 100²3,64

P = 2747

Oppgave 2.7

210:

I=PU

I= 1200210

I = 5,714 A

P = U * I

P = 210 * 5,714

P = 1200 W

230:

I= PU

I= 1200230

I = 5,217

P = U *I

P = 230 * 5,217

P = 1200 W

Oppgave 2.8

- R=U²P

R= 230²300

R = 176,33

- I= PU

I= 300220

I= 1,36

ΔU= δ*2*lA

ΔU= 0,0175*2*25*1,361

ΔU=1,19 V

- P = U * I

P = 220 * 1,36

P = 300 W