Resultantresistansen til en seriekobling
Strømmen må være I0 gjennom alle motstandene. Resultantresistansen, RS, er da:
UP=RS∙I0

Kirchoffs 2. lov gir

UP=U1+U2+…+UN

Bruker Ohms lov og setter inn U=R∙I i stedet for U:

RS=R1+R2+…+RN

Resultantresistansen til en parallellkobling

Spenningen, UP, er lik:

UP=U1+U2+…+UN

Kirchoffs 1. lov gir:

I0=I1+I2+…+I3

Bruker Ohms lov og setter inn I=UR i stedet for I:

URP=U1R1+U2R2+…+UNRN |:U⇔1RP=1R1+1R2+…+1RN