TRÅDLØS  ROUTER  INNSTILLINGER

Normalt er det ikke nødvendig å installere programvare for å sette opp en router.

Start med å koble en nettverkskabel fra pcens nettverkkontakt til routerens ethernet port 1.

Er du allerede tilkoblet nettverket, trenger du ikke kabel.

Start internet explorer, og skriv inn en av følgende tall i tomt adressefelt og trykk enter:

192.168.0.0

192.168.0.1

192.168.1.0

192.168.1.1 (Vanligste)

Ved riktig tall kommer routerens menyside opp.

Tast inn brukernavn og passord.

Det vanligste er å ikke ha noe brukernavn og ha passordet admin.

Hvis ikke det fungerer, skriv også admin som brukenavn, og forsøk å bytt til stor A i admin. 

Hvis dette heller ikke fungerer, sjekk bruksanvisningen til routeren for hva du skal bruke som passord og eventuelt brukernavn.

Det er også nettsider som denne: http://www.routerpasswords.com/
Slike nettsider viser standard brukernavn og passord på svært mange routere.

Det anbefales å oppdatere routeren med siste firmware/programvare før man forandrer noe da

en slik oppdatering sletter alle innstillingene i routeren.

Firmware/programvare er tilgjengelig på produsentens hjemmeside, og er normalt en fil som lastes ned og som man bruker en filbehandler som dukker opp når man klikker på oppdateringsalternativet i routerens meny til å velge filen som ble lastet ned.

Routeren må videre settes opp.

Det enkleste er å kontakte nettverksleverandøren og bli guidet gjennom innstillingene.

Routeren har normalt en basic wireless settings alternativ, og det anbefales at man får det grunnleggende til å virke før man legger inn avanserte valg.

De følgende alternativene er eksempler:

Setup / Router IP:

Local IP adress:


192.168.1.1

Subnet mask:



255.255.255.0

Setup / Network adress server settings (DHCP):

DHCP server:



Enable

Starting IP-adress:


192.168.1.100

Maximum numbers of DHCP users:
50

Client lease time:


0

Local IP adress:


192.168.1.1

Security / Firewall:

Block Wan ping:


På

Filter internet NAT redirection:
Av

Security/VPN-pass thrrough:

PPTP pass through:


Enable

IPSec pass through:


Enable

L2TP pass through:


Enable

Administration:

HTTPS Web access:


Disable

Remote management:


Disable

Upnp:




Disable

Multicast pass through:

Disable

Wireless / Wireless network:

Wireless network mode: 

Standard er at routeren sender på flere nettverk (A/B/G/N). 






Du kan få mer stabilt nettverk hvis du velger kun ett nettverk 




men da må du passe på at alt utstyret du kobler til støtter det 




nettverket.






Velg N (best) eller G (om du har utstyr som ikke støtter N).

SSID:




Navnet på nettverket som kommer opp når du søker etter det.

Wireless channel:


Det beste er å bruke kanal 1,6, eller 11. (2.462 Ghz)

Wireless SSID broadcast:

Enable

Modem:

Service:



Bridge

VPI/VCI:



Velg 8.35 (Eller det tallet du har fått i velkomstbrevet fra 





internett-leverandøren.

Nettverkskryptering: 

Velg WPA2 PSK (Pre Shared Key) og AES (Advanced Encryption Standard).

Skriv inn ønsket nettverkskode, og noter den om nødvendig ned så du husker det selv når den skal skrives inn første gang du skal inn på ditt trådløse nettverk igjen.

Har du glemt nettverkskoden, kan du gå inn i routerens meny og lese den igjen eller lage en ny kode.

Du kan også bruke gratisprogrammet WirelessKeyView som kan lastes ned herfra:  http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Dette programmet krever at du allerede er tilkoblet nettverket, for at det skal vise nettverkskoden som brukes.

Åpning av porter:

Enkelte tjenester, som torrent nedlasting, kan kreve at man må åpne bestemte porter.

Se etter applications og gaming / port range forwarding.

Application:



Skriv noe slik at du vet årsaken til at porten skal åpnes

Start:




Nummeret på porten som skal åpnes

End:




Nummeret på porten som skal åpnes

Protocol:



TCP

IP adress:



Normalt 192.168.1.100 eller 192.168.1.101

Enable:



Ja





Flere guider:

http://www.telenor.no/bedrift/hjelp-og-veiledning/veiledninger/routeroppsett/
