Måling av tyngdeakselerasjonen med tempograf.

Et lodd er festet til et papirbånd. Når vi slipper loddet, trekker loddet båndet gjennom et spor i tempografen. Samtidig setter en vibrator V merker i båndet for hvert 1/100 s. Etter forsøket kontrollerer vi at tidsmerkene har kommet tydelig fram.

- Velg punkter A og B med 10 punkters mellomrom. Strimmelen bruker da 0,1 sekunder på å bevege seg distansen AB. Hvorfor?

A

B

Mål avstanden mellom punktet før og punktet etter A. Kall avstanden SA. Gjør tilsvarende måling for B.

- Bruk dette til å finne farten i punkt A og B.

- Bruk en av bevegelsesformlene for å bestem tyngdeakselerasjonen g.

- Finn nye punkt A og B, og gjør utrekningene en gang til. Får du samme svar?

- Gjør en vurdering av usikkerheten til forsøket, og sett opp svaret med en usikkerhet.