Kursberegninger.
Bruk tegning og tabell under til å dokumentere hver enkelt kurs dere planlegger:

	
[image: image1.png]—~

Kabelforlegning:

Vern: .=
la=1nx1,45=

Kabelens strgmfgringsevne: |- =





             Finn eller beregn:                         Verdier                             Kommentarer

	1
	Belastningsstrømmen  IB (A)
	IB = 

	Beregn eller før inn oppgitt verdi

	2
	Velg type vern   In  (A)

	In =
	· Se side 44 i Store Blå
· IB ≤ In

	3
	Beregn I2 = In x 1,45

	I2 =
	· Se side 53 i Store Blå

	4
	Velg kabel og forlegning med maks lengde for kabel.
	
	· Leder-størrelse

· Forlegning

· Se side 44 i Store Blå

	5
	Finn strømføringsevnen:  Iz   for valgte kabeltverrsnitt.

	
	· Se side 58 i Store Blå

· I2 ≤ Iz

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	Korreksjonsfaktor antall kabler

Ved siden av hverandre

Tabell 52B-17
	Antall

Kabler
	Korr

Faktor

	Oppvarming fra andre kabler

Se henvisning fra kolonne 9 

Tabell 52B-1
Se s.61 i Store Blå.

	9
	
	
	
	

	10
	Ny Iz med korreksjonsfaktor
	
	Multipliser Iz på rad 6 med korreksjonsfaktorer rad 8 og 9.

	11
	          Krav er :

IB ≤ In og  I2 ≤ Iz
	
	OK
	Øk tverrsnittet i rad 7

Gå videre til rad 10

Test så rad 11 på nytt.


_1390806143

