FORBEREDELSE ÅRSPRØVE

Heldagsprøve (5 timer) ESY VG-2

19. mai 2021

| TILLATTE HJELPEMIDLER: |  |
| --- | --- |
| På forberedelsesdag: | Alle hjelpemidler tillatt, også internett og kommunikasjon med andre. |
| På prøvedagen: | Notater fra forberedelse, Montørhåndbok, FSE-bok, Kalkulator, PC. Besvarelser kan leveres på papir eller It’s-learning, det er en printer tilgjengelig. Stengt internett. |

Elevens Navn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivelse 1: Venterom og kiosk skal bygges om og renoveres i henhold til vedlagte plantegning. Det meste av installasjonen skal ikke gjøres endringer på, vedlagt kursfortegnelse gjelder for dette anlegget.

- Du skal planlegge, beregne og dokumentere:

  - installasjon av varmekabler til snøsmelting utenfor inngangsdør til venterom (se plantegning).

  - Reparere og modernisere jording for installasjonen i bygget etter at den gamle jordelektroden og hovedjordledning har blitt ødelagt av graving.

- Du skal beskrive sluttkontroll for installasjonen i venterom/kiosk.

- Eier av kiosken ønsker å installere ladeboks for el-bil utenfor bygget, du skal gjøre rede for løsning på det.

Beskrivelse 2: En gård har tilførsel fra transformator i stolpe via lavspent luftlinje. Luftlinja er 3-fase, ledere er av aluminium (EX) og lengde fra trafo til gården er 550m. På gården sliter de med lav spenning i perioder, du skal gjøre beregninger og foreslå hvordan de kan ordne problemet.

Andre tema:

- Sikkerhet ved arbeid på lavspenning og høyspenning.

- Dimensjonering kabler og vern generelt.

- Koblingsskjema for lysbrytere i bygningsinstallasjoner.

Bruk forberedelsen godt, og husk at du kan levere ting du har gjort på forberedelsen som svar på prøven.

Navn: